MAIN DE ROBOT A DEUX DOIGTS

COTF3 : TP COTation Fonctionnelle

Pré-requis - Cours Assemblages réalisant une liaison encastrement - Cours Ajustement – Tolérance – Chaîne de cotes - Cours de Cotation Géométrique (cours fait en Productique)

Compétence(s) visée(s) Vous devez acquérir les compétences suivantes : En possession de tout ou partie d'un dessin d'ensemble dans lequel une liaison est située... - Etre capable de trouver les cotes relatives à une condition fonctionnelle donnée dans une chaîne de liaisons unidirectionnelle; - Etre capable d’interpréter la cotation d'un ajustement.

Ressources Ce TP va vous aider à acquérir ces compétences. Pour cela vous disposez : - de 3 heures, - d’un guide de construction mécanique - du dossier technique de la pince à crémaillère - la maquette numérique du dispositif (sous SolidWorks)

Après le TP A l'issue d'une synthèse, on vous demandera de réutiliser ces compétences.

1ère Période : COTATION FONCTIONNELLE

Temps maxi pour cette période : 1h30.

- Ressources à disposition : la maquette numérique de la pince à crémaillère.

Afin d'optimiser les capacités de la pince, le Bureau d'Étude tente de limiter au maximum la taille des pièces en regard de leurs fonctions. C'est la raison pour laquelle la dimension « D » du guide de crémaillère 5 doit être la plus petite possible. Cette dimension est donc dépendante de la longueur du guidage à mettre en place, de l'épaisseur du joint et des jeux de fonctionnement. Il vous appartient à partir de l'analyse suivante de calculer les cotes des usinages à faire.

| D | D |
| --- | --- |

  - Analyse du Jeu « a »

    - Sur le document réponse DR1, tracer la chaîne de cotes relative au jeu "a" entre le joint 10 et la pièce 5.

    - Calculer les valeurs mini et Maxi de la cote relative au Guide crémaillère 5 (écrire d'abord l'équation littérale). Avec a = 1 ± 0,3.

Exemple : aMaxi = ?

amini = ?

    - Ecrire la valeur de la cote, que vous venez de calculer, avec ses écarts.

Exemple : 10+0,150

    - Reporter, sur le dessin de la pièce 5 du document réponse DR1, la cote tolérancée que vous venez de calculer.

  - Analyse du Jeu « b »

Pour être correctement monté, le joint 10 doit donc être en appuis contre l'épaulement de son logement. La bague en bronze 19 ne doit donc pas rentrer en contact avec lui. Il est donc nécessaire de prévoir un jeu de montage.

    - Sur le document réponse DR1, tracer la chaîne de cotes relative au jeu "b" entre l'appui du joint 5 et le coussinet autolubrifiant 19.

    - Calculer les valeurs mini et Maxi de la cote relative au Guide crémaillère 5 (écrire d'abord l'équation littérale). Avec b = 1 ± 0,2.

Exemple : bMaxi = ?

bmini = ?

    - Ecrire la valeur de la cote, que vous venez de calculer, avec ses écarts.

Exemple : 10+0,150

    - Reporter, sur le dessin de la pièce 5 du document réponse DR1, la cote tolérancée que vous venez de calculer.

  - Analyse du Jeu « c »

Afin que le piston ne vienne pas percuter la bague en bronze 19, cette dernière ne doit pas dépasser de son logement. Il est donc nécessaire de prévoir un jeu.

    - Sur le document réponse DR1, tracer la chaîne de cotes relative au jeu "c" entre 5 et 19.

    - Calculer les valeurs mini et Maxi de la cote relative au Guide crémaillère 5 (écrire d'abord l'équation littérale). Avec c = 1 ± 0,2.

Exemple : cMaxi = ?

cmini = ?

    - Ecrire la valeur de la cote, que vous venez de calculer, avec ses écarts.

Exemple : 10+0,150

    - Reporter, sur le dessin de la pièce 5 du document réponse DR1, la cote tolérancée que vous venez de calculer.

  - Analyse du Jeu « d »

Le jeu "d" provient de la nécessité du non contact entre la tête de vis et l'embout fileté de l'arbre 7 lorsque les doigts sont fermés. Cela impose que la tête de vis soit entièrement noyée dans le lamage du piston.

    - Sur le document réponse DR1, tracer la chaîne de cotes relative au jeu "d" entre le piston 33 et la tête de vis 13.

    - Calculer les valeurs mini et Maxi de la cote relative au Piston 33 (écrire d'abord l'équation littérale). Avec 1 < d < 1,5.

Exemple : dMaxi = ?

dmini = ?

    - Ecrire la valeur de la cote, que vous venez de calculer, avec ses écarts.

Exemple : 10+0,150

    - Reporter, sur le dessin du piston 33 du document réponse DR1, la cote tolérancée que vous venez de calculer.

Lors de la conception du système, le bureau d'étude a décidé de tolérancer toutes les cotes selon la norme ISO 2768 m K.

    - L'intervalle de tolérance issu du calcul que vous venez de faire est-il en accord avec les écarts qui découle du choix du bureau d'étude ?

Pour répondre à cette question, reproduire et compléter le schéma ci-dessous :

2ième Période : AJUSTEMENT

Temps maxi pour cette période : 45 min.

- Ressources à disposition : la maquette numérique de la pince à crémaillère.

  - Calculer l’ajustement relatif à l'arbre 8 et le pignon 17.

Pour répondre à cette question, reproduire et compléter le tableau ci-dessous :

| Calcul des ajustements. 20 H7 j6; Alésage; Arbre. mm; mm. Cote Nominale. Intervalle de tolérance. Cote MAXI. Cote mini. Jeu MAXI. Jeu mini. |  |
| --- | --- |

  - Quel est le Type d’ajustement ? Justifier votre réponse.

- Glissant

- Serré

- Incertain

  - Expliquer ce que veut dire l’inscription E sur la cote ?

:

  - Donner la valeur de la cote de l'arbre 8 à l'exigence E.

  - Donner la valeur de la cote du pignon 17 à l'exigence E.

  - Reporter, sur le document réponse DR1, la cote de l'ajustement relative à l'arbre 8 et au pignon 17.

  - Schématiser, pour chaque pièce, la cote à l'exigence E.

3ième Période : TOLERANCES GEOMETRIQUES

Temps maxi pour cette période : 45 min.

- Ressources à disposition : la maquette numérique de la pince à crémaillère.

Expliquez les différents symboles liés au tolérancement géométrique porté sur la cotation de l'arbre 8.

  - Compléter le tableau et les dessins relatifs à l'arbre 8.

| Forme; Position. Orientation; Battement. Nom de la contrainte. Élément tolérancé. Type de zone de tolérance. Référence primaire. Élément de référence. Relation entre la zone de tolérance et la référence primaire.. |  |
| --- | --- |

  - Compléter le tableau et les dessins relatifs à l'arbre 8.

| Forme; Position. Orientation; Battement. Nom de la contrainte. Élément tolérancé. Type de zone de tolérance. Référence primaire. Élément de référence. Relation entre la zone de tolérance et la référence primaire.. |  |
| --- | --- |

  - Compléter le tableau et les dessins relatifs à l'arbre 8.

| Forme; Position. Orientation; Battement. Nom de la contrainte. Élément tolérancé. Type de zone de tolérance. |  |
| --- | --- |