## BANC DE COTATION FONCTIONNELLE

COT4 : TP COTation Fonctionnelle

Pré-requis : Lecture de dessin 2D Graphe de montage Dimensions – Intervalle de tolérance Compétence(s) visée(s) : Vous devez acquérir la compétence suivante : Identifier une cote-condition Identifier les surfaces de contact influant sur la cote-condition. Etablir la chaîne de cotes minimale. Ce TP va vous aidez à atteindre cet objectif. Pour cela vous disposez : - de 2 heures, - du dossier technique (mise en situation, plans d'ensemble, nomenclature), - synthèse "Dimensions – intervalle de tolérance” - guide du dessinateur industriel : Tableaux des principaux écarts fondamentaux. - le système réel avec les différentes pièces et instruments de mesure. - le modèle volumique du dispositif (sous SolidWorks) Après le TP : A l'issue d'une synthèse, on vous demandera de réutiliser cette compétence et vous n'aurez droit qu'à deux erreurs maximum pour la représentation codée ou 3D d'une pièce de même complexité que celles du TP.

1ère PERIODE : IDENTIFICATION DE LA COTE-CONDITION

 Temps maxi pour cette période : 30min.

 Avec le dossier technique, répondre aux questions suivantes :

Réaliser les montages suivantes

Montage 1 :	Axe 1 (étiquette 3), Roue dentée 2, Entretoise 3 (Etiquette 1 L=17.4), Roulement 4, Entretoise 5 (Etiquette 2’, L = 9.70),  Rondelle-frein 7 et Ecrou à encoches 6.

Montage 2 :	Axe 1 (étiquette 3), Roue dentée 2, Entretoise 3 (Etiquette 1 L=17.4), Roulement 4, Entretoise 5 (Etiquette 3, L = 13.44),  Rondelle-frein 7 et Ecrou à encoches 6.

 Que remarquez-vous ? Conclure quant à l’efficacité du serrage !

Réalisez le montage suivant :

Montage 3 :		Cette position correspond au cas d’utilisation normale.

Axe 1 (étiquette 2’|2), Roue dentée 2, Entretoise 3 (Etiquette 1 L=17.33), Roulement 4, Entretoise 5 (Etiquette 3, L = 13.44),  Rondelle-frein 7 et Ecrou à encoches 6.

  - Coloriez en rouge, sur la vue en coupe et la vue en perspective (Document Réponse Page 1/3), la partie de filetage excédentaire située à droite de l'écrou à encoches 3.

6

2

1

3

4

5

7

Quel est le rôle de cette partie excédentaire ?

  - Sur le dessin en éclaté, colorier en vert les surfaces qui limitent cette partie de filetage.

  - Sur  la mise en plan, on vous demande de matériaiser la partie excédentaire par une cote a, appelée cote-condition (voir convention de représentation des cotes-condition, Document Ressource).

  - Comment appelle-t-on les surfaces identifiées dans la question1-2 ?

2e PERIODE : IDENTIFICATION DES SURFACES DE LIAISON OU DE CONTACT

 Temps maxi pour cette période : 1h20min.

 	On vous demande de réaliser les 4 montages suivants du dispositif :

(Montage 3, avec différentes variantes de l'entretoise 5)

2-1)  Mesurer à l'aide du pied à coulisse la dimension L de l’entretoise 5 et compléter le tableau suivant dans un ordre croissant :

| Montage avec Entretoise 5 | Ecart de L par rapport à la valeur précédente | Mesure de la côte-condition | Ecart de a par rapport à la valeur précédente |
| --- | --- | --- | --- |
| L = |  | a = |  |
| L = |  | a = |  |
| L = |  | a = |  |
| L = |  | a = |  |

Pour chaque montage, mesurer au pied à coulisse la côte condition a.

Que peut-on conclure ?

Quelles autres dimensions peuvent influencer la valeur de la côte-condition a ?

D’après vous, quels autres paramètres, autres que dimensionnels, peuvent influencer la valeur de cette cote-condition ?

2-2) On vous demande alors de colorier en bleu les surfaces qui limitent ces dimensions influant la valeur de la cote-condition les vue en perspective (Document Réponse Page 2/3).

Tracer les lignes de rappel correspondant à ces surfaces sur la mise en plan.

Comment appelle-t-on ces surfaces ? (Consulter le Document Ressource)

3e PERIODE : ETABLISSEMENT DE LA CHAINE DE COTES

 Temps maxi pour cette période :

3) En consultant le Document Ressource, on vous demande de :

- Etablir la chaîne de cotes minimale relative à la côte condition a. (Document Réponse Page 2/3)

- Nommer les cotes obtenues

- Ecrire les équations relatives à la cote-condition a.

a maxi =

a mini =