LES LIAISONS USUELLES : BILAN

| ddl | Nom de la liaison | Schématisation normalisée |  | Tableau des mobilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dans le plan | Dans l'espace |  |
| 0 | Liaison encastrement ou liaison complète |  |  | T; R. x; 0; 0. y; 0; 0. z; 0; 0. |
| 1 | Pivot d'axe ( A, x→ ) |  |  | T; R. x; 0; 1. y; 0; 0. z; 0; 0. |
| 1 | Glissière d'axe ( A, x→ ) |  |  | T; R. x; 1; 0. y; 0; 0. z; 0; 0. |
| 1 | Hélicoïdale d'axe ( A, x→ ) Rq : la translation et la rotation sont conjuguées |  |  | T; R. x; 1; 1. y; 0; 0. z; 0; 0. |
| 2 | Pivot glissant d'axe ( A, x→ ) |  |  | T; R. x; 1; 1. y; 0; 0. z; 0; 0. |
| 2 | Sphérique à doigt |  |  | T; R. x; 0; 0. y; 0; 1. z; 0; 1. |

| ddl | Nom de la liaison | Schématisation normalisée |  | Tableau des mobilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dans le plan | Dans l'espace |  |
| 3 | Rotule ou sphérique de centre A |  |  | T; R. x; 0; 1. y; 0; 1. z; 0; 1. |
| 3 | Appui plan de normale ( A, x→ ) |  |  | T; R. x; 0; 1. y; 1; 0. z; 1; 0. |
| 4 | Linéaire rectiligne de normale ( A, x→ ) et de direction y→ |  |  | T; R. x; 0; 1. y; 1; 1. z; 1; 0. |
| 4 | Linéaire annulaire d'axe ( A, x→ ) |  |  | T; R. x; 1; 1. y; 0; 1. z; 0; 1. |
| 5 | Ponctuelle de normale ( A, x→ ) |  |  | T; R. x; 0; 1. y; 1; 1. z; 1; 1. |