ACIER FORTEMENT ALLIÉ

- C’est une famille caractérisée par une grande résistance à la CORROSION.

- Pour ces aciers, au moins un élément d’alliage est  5%

TABLEAU des symboles chimiques

Le tableau ci-dessous donne les principaux élément d’addition que l’on peut trouver dans les aciers alliés. Ils sont désignés par leur symbole chimique.

| Elément d’addition | Symbole chimique | Facteur multiplicateur |  | Elément d’addition | Symbole chimique | Facteur multiplicateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | Al | 10 |  | Molybdène | Mo | 10 |
| Azote | N | 100 |  | Nickel | Ni | 4 |
| Bore | B | 1000 |  | Phosphore | P | 100 |
| Chrome | Cr | 4 |  | Plomb | Pb | 10 |
| Cuivre | Cu | 10 |  | Silicium | Si | 4 |
| Magnésium | Mg | 10 |  | Soufre | S | 100 |
| Manganèse | Mn | 4 |  | Titane | Ti | 10 |

# DESIGNATION :

La lettre X

Un nombre égal à 100 fois la teneur en carbone

Les symboles chimiques des éléments d’addition dans l’ordre de leurs teneurs décroissantes

Dans le même ordre, les teneurs des principaux éléments d’addition

X  6   Ni  Mo  Ti   17 - 12

Trace de Titane

contenant 17% de nickel

contenant 12% de Molybdène

Acier fortement allié contenant 0.06% de carbone

| Principales nuances : | X4 Cr Mo S 18 – X30 Cr 13 |
| --- | --- |

# REMARQUE :

Parmi ces aciers fortement alliés précédents on distingue les aciers inoxydables, qui sont pour la plupart à base de chrome « X30 Cr 13 » ou à base de nickel-chrome « X6 Cr Ni 18-11 ».

Ces aciers inoxydables ont une très bonne tenue en température. Ils sont très utilisés dans l’industrie chimique, papetière, et dans l’industrie agroalimentaire.