Fonte A HAUTE CARACTERISTIQUE

# CARACTERISTIQUES :

- Leur résistance mécanique est supérieure à celle des fontes grises. (jusqu’à 800 Mpa contre 400 Mpa pour les fontes grises).

- Même propriétés que les fontes grises.

- Résistances au chocs élevée.

au microscope :

Le graphite se présente dans la Fonte sous forme de petite sphère

LES Fontes à graphite sphéroidale (JS)

## Propriétés :   Ductilité, résilience, qualités frottantes

et bonne usinabilité

## Application :  Arbre de transmission, tuyauterie, vannes...

## Désignation :

Symbole GJS (graphite sphéroïdal)

Préfixe EN

résistance à la rupture (Rr) en Mpa

EN - GJS - 500 - 7

l’allongement en pourcentage après rupture (A%)

Valeur de l’allongement en %

Valeur de la résistance à la rupture en Mpa

Fonte à graphite sphéroïdal

au microscope :

Le graphite se présente dans la Fonte sous forme d’agrégats

ou de nodules

LES Fontes MALLEABLES (JMB et JMW)

## Propriétés :   malléabilité, résilience, amortissement

des vibrations et usinabilité

## Application :   Carter, boîtier….

## Désignation :

Identique à la précédente ci ce n’est que l’on remplace le symbole GJS par GJMB ou GJMW

 Ductilité (A%) : C’est l’aptitude qu’a un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre. Elle est caractérisée par l’allongement pour cent : A% (Plus A%  est grand, plus le matériau est ductile).

A% =A100=  Allongement total jusqu'à rupturelongueur initiale

# Exercice :

## Ductilité

Soit une pièce en fonte à graphite sphéroïdal d’une longueur de 300mm.

En lui appliquant une contrainte de 400 Mpa (valeur de la résistance à la rupture du matériau) suivant sa longueur, la pièce s’allonge et finie par se rompre.

On constate que l’allongement total jusqu’à la rupture est de 36mm

- Calculer la ductilité A de la fonte :

A%  =A100=  Allongement total jusqu'à rupturelongueur initiale=36300      ⇒      A = 12

| - Donner la désignation de cette fonte : | EN GJS 400 12 |
| --- | --- |

## Décodage

Décoder les désignations suivantes :

EN  GJS  400 - 12

EN  GJL  250

EN  GJMW  350 - 4

## Allongement

On applique une contrainte de 550 Mpa à une pièce cylindrique de Ø5mm et de longueur 800mm en EN  GJMB  550 - 4

De quelle longueur se sera t-elle allongé au moment de la rupture ?

800

Allongement

Rupture

4%  =4100=  Allongement total jusqu'à rupturelongueur initiale=X800      ⇒      X = 32

Cela signifie que l’allongement total obtenu jusqu’à la rupture de cette pièce de 800mm est 32mm.