Ce formulaire est un document de travail. Il ne peut en aucun cas remplacer le cours de mécanique. Tout le référentiel de mécanique ne s’y trouve pas. (mécanique graphique, autres formules, ...)

Baccalauréat Professionnel

Etude et Définition de Produits Industriels

Formulaire

de

Mécanique appliquée

| Vitesse angulaire  ou ' |  |
| --- | --- |
|  =  . N / 30 | : Vitesse angulaire en radian par seconde (rad/s) N: Fréquence de rotation en tours par minute (tr/mn) |

| Vitesse tangentielle V |  |
| --- | --- |
| V = r .  | : Vitesse angulaire en radian par seconde (rad/s) V: Vitesse tangentielle ou vitesse linéaire en millimètre par seconde (mm/s) R: Rayon primitif de la roue en millimètre (mm) |

| Couple Moteur Cm |  |
| --- | --- |
| Cm = Joz .  | Cm: Couple moteur en Newton mètre (Nm) JOZ: Moment d'inertie de l'ensemble en rotation autour de l'axe Z en (Kgm²) : Accélération angulaire en radian par seconde (rad/s) |
| Cm = F . r |  Cm: Couple moteur en Newton mètre (Nm) F: Force appliquée à la périphérie de la roue en Newton (N) r: Rayon primitif de la roue en millimètre (mm) |

| EQUATION DE MOUVEMENT |  |
| --- | --- |
| Mouvement de rotation uniforme | Mouvement de rotation uniformément varié |
|  = 0 . t + 0  = Constante  = 0 |  = 1/2 .  . t2 + 0 . t + 0  =  . t + 0  = Constante |
|  0 : Distance angulaire parcourue avant le début du mouvement en radian (rad)  : Distance angulaire parcourue pendant le mouvement en radian (rad) 0: Vitesse angulaire avant le début du mouvement en radian par seconde (rad/s)  : Vitesse angulaire atteinte à la fin du mouvement en radian par seconde (rad/s) t : Durée du mouvement en seconde (s)  : Accélération angulaire du mouvement en radian par seconde au carré (rad/s2) |  |
| Mouvement de translation uniforme | Mouvement de translation uniformément varié |
| X = V0 . t + X0 V = V0 = Constante  = 0 |  X = 1/2 .  . t2 + V0 . t + X0  V =  . t + V0  = Constante |
| X0 : Distance linéaire parcourue avant le début du mouvement en mètre (m) X : Distance linéaire parcourue pendant le mouvement en mètre (m) V0: Vitesse linéaire avant le début du mouvement en mètre par seconde (m/s) V : Vitesse linéaire atteinte à la fin du mouvement en mètre par seconde (m/s) t : Durée du mouvement en seconde (s)  : Accélération linéaire du mouvement en mètre par seconde au carré (m/s2) |  |

| RAPPORT DE REDUCTION (RAISON) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Engrenage simple | Train d'engrenages |  |
| R = Z de la roue menante Z de la roue menée R = D de la roue menante D de la roue menée |  R = Produit des Z des roues menantes Produit des Z des roues menées R = Produit des D des roues menantes Produit des D des roues menées |  |
| R: Rapport de réduction ou raison Z: Nombre de dent d'une roue ou d'un pignon D: Diamètre primitif d'une roue ou d'un pignon |  |  |

| RAPPORT DE VITESSE |  |
| --- | --- |
| R = N de la roue de sortie N de la roue d'entrée R = ω de la roue de sortie ω de la roue d'entrée |  R: Rapport de vitesse N: Fréquence de rotation en tours par minute (tr/mn) : Vitesse angulaire de rotation en radian par seconde (rad/s) |

RAPPORT DE REDUCTION  =  RAPPORT DE VITESSE

| PRESSION P |  |
| --- | --- |
| P = F / S | P: Pression en mégapascal (Mpa) F: Force développée en Newton (N) S: Surface d'application de la force en millimètre carré (mm²) |

1 bar  =  1 daN / cm²

| PUISSANCE DEVELOPPEE PAR UN MOTEUR Pm |  |
| --- | --- |
| P = C .  |  Cm: Couple moteur en Newton mètre (Nm) : Vitesse angulaire en radians par seconde(Ras/s) P: Puissance développée en watt (W) |

| PUISSANCE DEVELOPPEE PAR UN VERIN P |  |
| --- | --- |
| P = F . V |  F: Force développée en Newton mètre (Nm) V: Vitesse linéaire en mètre par seconde (m/s) P: Puissance développée en watt (W) |

| PUISSANCE ABSORBEE Pa |  |
| --- | --- |
| Pa = Pe - Ps | Ps: Puissance de sortie en Watt (W) Pe: Puissance d'entrée en Watt (W) Pa: Puissance absorbée en Watt (W) |

| RENDEMENT  |  |
| --- | --- |
|  = Ps / Pe | : Rendement Ps: Puissance de sortie en Watt (W) Pe: Puissance d'entrée en Watt (W) |

| DEBIT Q |  |
| --- | --- |
| Q = V . t | Q: Débit en millimètre cube par seconde (mm3/s) V: Volume du liquide en millimètre cube (mm3) t: Durée d'évacuation du liquide en seconde (s) |
| Q = S . V | Q: Débit en millimètre cube par seconde (mm3/s) S: Surface du piston en millimètre carré (mm²) V: Vitesse de déplacement du piston en millimètre par seconde (mm/s) |

| Périmètres usuelles |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | P = 2 . . R ou P =  . D | P: Périmètre d'un cercle en millimètre (mm) R: Rayon du cercle en millimètre (mm) D: Diamètre du cercle en millimètre (mm) |
| A A | P = 4 . A | P: Périmètre d'un carré en millimètre (mm) A: Longueur des cotés du carré en millimètre (mm) |
| A B | P = (2 . A) + (2 . B) | P: Périmètre d'un rectangle en millimètre (mm) A et B: Longueur des cotés du rectangle en millimètre (mm) |

| Sections usuelles (surfaces, aires) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | S =  . D² / 4 | S: Section d'un cercle en millimètre carré (mm²) D: Diamètre du cercle en millimètre (mm) |
|  | S =  . (D² - d²) / 4 | S: Section d'un cercle en millimètre carré (mm²) D: Diamètre extérieur du tube en millimètre (mm) d: Diamètre intérieur du tube en millimètre (mm) |
| A A | S = A2 | S: Section d'un carré en millimètre carré (mm²) A: Longueur des cotés du carré en millimètre (mm) |
| A B | S = A . B | S: Section d'un rectangle en millimètre carré (mm²) A et B: Longueur des cotés du rectangle en millimètre (mm) |
|  | S =  . D . L | S: Surface d'un cylindre en millimètre carré (mm²) D: Diamètre extérieur du cylindre en millimètre (mm) L: Longueur du cylindre en millimètre (mm) |

| RESISTANCE PRATIQUE A L'EXTENSION Rpe |  |
| --- | --- |
| Rpe = Re / k | Rpe: Résistance pratique de rupture ou d'élasticité à l'extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) Re: Résistance à la rupture ou d'élasticité par extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) k: Coefficient de sécurité |
| RESISTANCE AU GLISSEMENT Rg |  |
| Rg = 0,5 . Re Rg = 0,7 . Re Rg = 0,8 . Re | Rg: Résistance au glissement du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) Re: Résistance à la rupture ou résistance d'élasticité par extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) 0,5 ; 0,7 ; 0,9: Coefficient multiplicateur dépendant du matériaux utilisé |
| RESISTANCE PRATIQUE AU GLISSEMENT Rpg |  |
| Rpg = Rg / k | Rpg: Résistance pratique au glissement du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) Rg: Résistance au glissement du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) k: Coefficient de sécurité |

| CONTRAINTE DE TRACTION COMPRESSION  |  |
| --- | --- |
|  = N / S | : Contrainte de traction en mégapascal (Mpa) N: Effort normal (perpendiculaire à la surface) en Newton (N) S: Surface comprimée en millimètre carré (mm²) |
| CONDITION DE RESISTANCE |  |
|  < Rpe | : Contrainte de traction en mégapascal (Mpa) Rpe: Résistance pratique de rupture à l'extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) |
| DEFORMATION ELASTIQUE |  |
| L = N.LE.S | L: Allongement de la pièce en millimètre (mm) N: Effort normal ( effort de traction) en Newton (N) L: Longueur de la pièce en millimètre (mm) S: Surface cisaillée en millimètre carré (mm²) E: Module d'élasticité longitudinal (module de Young) en MPa |

| CONTRAINTE DE CISAILLEMENT  |  |
| --- | --- |
|  = T / S | : Contrainte de cisaillement en mégapascal (Mpa) T: Effort tranchant ( parallèle à la surface) en Newton (N) S: Surface résistante à l'effort en millimètre carré (mm²) |
| CONDITION DE RESISTANCE |  |
|  < Rpg | : Contrainte de cisaillement en mégapascal (Mpa) Rpg: Résistance pratique au glissement du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) |
| DEFORMATION ELASTIQUE |  |
|  = TG.S | : Angle de déformation en radians (rad) T: Effort tranchant ( parallèle à la surface) en Newton (N) S: Surface cisaillée en millimètre carré (mm²) G: Module d'élasticité transversal en MPa |

| Moments quadratiques usuels |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ip =  . D4 / 32 | Ip: Moment quadratique polaire d'une section circulaire en mm4 D: Diamètre du cercle en millimètre (mm) |
|  | Ip =  . (D4 - d4) / 32 | Ip: Moment quadratique polaire d'une section tube en mm4 D: Diamètre extérieur du tube en millimètre (mm) d: Diamètre intérieur du tube en millimètre (mm) |
| b b | Ip = b4 / 6 | Ip: Moment quadratique polaire d'une section carré en mm4 b : longueur des cotés d'un carré en millimètre (mm) |
| b h | Ip = b.h12 (b² + h²) | Ip: Moment quadratique polaire d'une section rectangle en mm4 b : Largeur du rectangle en millimètre (mm) h : Hauteur du rectangle en millimètre (mm) |

| CONTRAINTE DE TORSION  |  |
| --- | --- |
|  =  . MtIp | : Contrainte de torsion en mégapascal (Mpa) Mt: moment de torsion (couple moteur) en Newton millimètre (Nmm) Ip: Moment quadratique polaire de la section en mm4 : Distance entre le centre géométrique de la section et le point considéré en millimètre (mm). Pour une surface cylindrique  = rayon |
| CONDITION DE RESISTANCE |  |
| k.max < Rpg | : Contrainte de torsion en mégapascal (Mpa) k : Coefficient de concentration de contrainte Rpg: Résistance pratique au glissement du matériau utilisé en Mpa  est maxi lorsque  est maxi |
| DEFORMATION ELASTIQUE |  |
|  = MtG.Ip | : Angle de rotation unitaire en radians par millimètre (rad/mm) Mt: moment de torsion (couple moteur) en Newton millimètre (Nmm) Ip: Moment quadratique polaire de la section en mm4 G: Module d'élasticité transversal en MPa |
|  =  . L | : Déformation angulaire en radians (rad) : Angle de rotation unitaire en radians par millimètre (rad/mm) L: Longueur de la pièce en millimètre (mm) |

| Moments quadratiques usuels |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IGx = IGy =  . D4 / 64 | IGx = IGy: Moment quadratique de la section droite par rapport à l’axe principal en mm4 D: Diamètre du cercle en millimètre (mm) |
|  | IGx = IGy =  . (D4 - d4) / 64 | IGx = IGy: Moment quadratique de la section droite par rapport à l’axe principal en mm4 D: Diamètre extérieur du tube en millimètre (mm) d: Diamètre intérieur du tube en millimètre (mm) |
| b b | IGx = IGy = b4 / 12 | IGx = IGy: Moment quadratique de la section droite par rapport à l’axe principal en mm4 b : longueur des cotés d'un carré en millimètre (mm) |
| b h | 3 IGx = b.h12 3 IGy = h.b12 | IGx = IGy: Moment quadratique de la section droite par rapport à l’axe principal en mm4 b : Largeur du rectangle en millimètre (mm) h : Hauteur du rectangle en millimètre (mm) |

| CONTRAINTE NORMALE DE FLEXION |  |
| --- | --- |
| y = v. MfxIGx | y : Contrainte normale de flexion en mégapascal (Mpa) Mfx: moment de flexion en Newton millimètre (Nmm) IGx: Moment quadratique de la section droite par rapport à l’axe principal en mm4 v: Ordonnée du point M dans le repère en millimètre (mm) |
| CONDITION DE RESISTANCE |  |
| y max < Rpe | y: Contrainte normale de flexion en mégapascal (Mpa) Rpe: Résistance pratique d’élasticité du matériau utilisé en Mpa |
| DEFORMATION ELASTIQUE |  |

| Principe fondamental de la statique (analytique) |  |
| --- | --- |
| Fe = 0  MA Fe = 0 La somme des actions extérieures agissant sur le solide est nulle La somme des moments calculée au point A des actions extérieures agissant sur le solide est nulle La somme des actions extérieures projetées sur l'axe des abscisse (x) est nulle La somme des actions extérieures projetées sur l'axe des ordonnées (y) est nulle La somme des moments calculée au point A des actions extérieures agissant sur le solide est nulle A = o  Le torseur des actions extérieures écrit au point A est nulle    Fe/x = 0  Fe/y = 0 Fe/z = 0  MA /x Fe = 0 MA /y Fe = 0  MA /z Fe = 0 |  |

Principe fondamental de la statique (graphique)

Lorsqu'un solide est soumis à 2 forces celles ci sont: - De même droite d'action (direction) - De sens opposées - De même intensités (norme) Lorsqu'un solide est soumis à 3 forces celles ci sont: - Concourantes en un même point I (droites d'actions) - Le dynamique des forces ( triangle des forces) est fermée Lorsqu'un solide est soumis à 4 forces: - Déterminer la résultante des 2 forces connues pour revenir à un problème à 3 forces (1 résultante connue + 2 forces inconnues) - Point d'application de la résultante = point d'intersection des droites d'actions des 2 forces) - Norme et droite d'action de la résultante = somme vectorielle des 2 forces) Lorsqu'un solide est soumis à N forces: - Déterminer la résultante de 2 forces connues, puis répéter l'opération jusqu'à revenir un problème à 3 forces (1 résultante connue + 2 forces inconnues)

| Expression vectorielle d'une force |  |
| --- | --- |
| FA FAX FAY X y 0  FA FA cos FA sin 0 | On utilise les relations dans le triangle rectangle - sin  = Coté opposé / hypoténuse - cos  = Coté adjacent / hypoténuse Attention au signe + ou - On utilise le théorème de Pythagore FA2 = FAX2 + FAY2 |

| Expression du moment d'une force par rapport à un point |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FB FBX FBY B A ABX ABy MA(FB) = AB  FB  |  | Soit la force FB FBX FBY FBZ Soit la distance AB ABX ABY ABY |  |
| Methode 1 : AB  FB = AB . FB . sin   Methode 2 : AB  FB = ABX FBX = (ABz . FBx) - (ABx . FBz) ABY FBY = (ABX . FBY) - (ABY . FBX) ABZ FBZ = (ABy . FBz) - (ABz . FBy) |  |  |  |
| AB: Distance en millimètre (mm) | FB: Force en Newton (N) |  | MA(FB): Moment au point A de la force FB en N.mm |

| Principe fondamental de la dynamique pour des forces |  |
| --- | --- |
| Fe = m .  La somme des actions extérieures agissant sur le solide est égale à la masse (Kg) multipliée par l'accélération linéaire (m/s²) La somme des actions extérieures projetées sur l'axe des abscisse (x) est égale à la masse (Kg) multipliée par l'accélération linéaire (m/s²) le long de l'axe OX La somme des actions extérieures projetées sur l'axe des ordonnées (y) est égale à la masse (Kg) multipliée par l'accélération linéaire (m/s²) le long de l'axe OY La somme des moments calculée au point A des actions extérieures agissant sur le solide est nulle Fe/x = m . X Fe/y = m . Y  Fe/z = m . z   |  |

| Principe fondamental de la dynamique pour des Moments (couples) |  |
| --- | --- |
| Cm = Joz .  | Cm: Couple moteur en Newton mètre (Nm) JOZ: Moment d'inertie de l'ensemble en rotation autour de l'axe Z en (Kgm²) : Accélération angulaire en radian par seconde (rad/s) |