| BRIDE HYDRAULIQUE |  |
| --- | --- |
| TP de CONSTRUCTION |  |
| Objectifs: Produire le schéma cinématique plan d’un mécanisme. Dessin de définition de pièces sous SW Créer une mise en plan sous SW. Créer un assemblage sous SW. | Prérequis: Lecture de dessin Modélisation des liaisons Notions de SolidWorks. |
| Durée: 6 heures. | Connaissances nouvelles: Assemblage à l’aide se Solidworks. |

1. PRESENTATION

Le système technique étudié permet l’ablocage des pièces sur la machine outil lors de l’usinage de celles-ci. L’énergie hydraulique ( 6 bars ) alimentant le système est transformée, en un premier temps, en énergie mécanique.  Puis grâce à un système de levier, cette énergie mécanique est amplifiée.

2. ETUDE TECHNOLOGIQUE

- Quelle est la fonction principale de ce système ?

- Quelle est la fonction des deux petits perçages présents sur le dessus de la pièce 6 ?

- Complétez la nomenclature.

- Quelle est la fonction de la pièce 8 ?

- Quel est le mode d’obtention de la pièce 1 ? Quel est le matériau utilisé pour cette pièce? Justifier le choix de ce matériau.

- Déterminer la force exercée par le piston 3 sur le levier 4.

- Quel est l’effort de serrage effectif sur la pièce à usiner ?

3. MODELISATION DU MECANISME

On donne la pièce principale de chaque groupe cinématique de la bride hydraulique :

A = { 1,………}

B = { 3,………}

C = { 4,………}

- Identifier par coloriage les différents groupes cinématiques ( si cela semble nécessaire).

- Compléter les différents groupes cinématiques. (Le ressort 7 étant une pièce déformable, elle n’apparaîtra pas dans les groupes cinématiques)

| Tracer un graphe des liaisons intergroupes. | Nom de la liaison | Caractérisation géométrique |
| --- | --- | --- |
| LA-B |  |  |
| LA-C |  |  |
| …… |  |  |

- Reproduire et compléter le tableau suivant :

- Tracer le schéma cinématique de la bride hydraulique.

4. REPRESENTATION VIRTUELLE DU SYSTEME

A l’aide du logiciel de dessin SolidWorks vous allez représenter la bride hydraulique. Pour cela il faut assembler les différentes pièces constituant le système.

Rq : Vous pouvez vous servir des documents ressources disponible sur le site de construction pour réaliser vos pièces et votre assemblage.

- Créer le répertoire de travail dans le répertoire Photonique de votre poste (s’il nexiste pas encore).

- Télécharger le fichier des pièces standard dans le répertoire du TP.

- Créer les autres pièces nécessaires.

- Créer un assemblage pour chaque groupe cinématique.

- Assembler les sous assemblages précédents entre eux afin d’obtenir l’assemblage du système.

- Réaliser une animation à l’aide de Méca3D.

- Réaliser la mise en plan de la pièce 6. Coter complètement cette pièce.