# Exercice 1 :

# Une fraise de diamètre 200 mm est montée sur une broche d’une fraiseuse. On met le moteur de la fraiseuse en marche :

Phase 1 : L’outil met 8 secondes pour prendre sa vitesse angulaire de régime, égale à 30 rad/s.

Phase 2 : L’outil tourne ensuite ( période de travail) d’un mouvement uniforme pendant 45 secondes.

Phase 3 : On arrête le moteur de la fraiseuse, l’outil met 25 secondes pour s’arrêter.

On admet que la période de démarrage et celle de ralentissement sont à accélération constante.

On demande, pour un point de la périphérie de la fraise, de déterminer pour chaque phase :

- l’accélération angulaire.

- L’accélération tangentielle

- L’angle de rotation balayé.

# Exercice 2 :

# Soit une pièce cylindrique à usiner au tour avec un outil à charioter. Sachant que la pièce à un diamètre de 50 mm on demande :

- Déterminer la vitesse de coupe VA1/0 sachant que N1/0 = 300 tr/min. ( La vitesse de coupe est la vitesse tangentielle ).

- Sachant que VA1/0 doit être, pour des raisons de coupe, égale à 120 m/min ; déterminer sous ce conditions la nouvelle vitesse de rotation N1/0 de la pièce.

- Déterminer l’accélération A1/0 du point A pour les deux cas précédents.

- Tracer la vitesse de A VA1/0 et l’accélération A1/0  pour les deux cas précédents. Utiliser les figures et les échelles ci-dessous.

1

1

# Cas1 :                                                                        Cas2 :

# Echelles : 1 cm  40 m/min  et 1 cm  40 m/s²

# Exercice 3 :

Un moteur électrique met deux secondes pour atteindre sa vitesse de régime de 1500 tr/min. On suppose que le mouvement est une rotation à accélération angulaire constante.

# Déterminer les équations du mouvement. (Indiquer correctement les conditions initiales)

- Déterminer le nombre de tours effectués pendant le démarrage.

- Déterminer la vitesse et l’accélération d’un point de la périphérie du rotor ( R = 100 mm ) dans les deux cas suivant :

  - En régime normal ( 1500 tr/min)

  - A l’instant t=1seconde.

# Exercice 4 :

Une turbine atteint la vitesse de 5000 tr/min en 10 minutes. Sachant que le mouvement est uniformément accéléré on demande :

# Calculer l’accélération angulaire du mouvement.

- Calculer le nombre de tours effectués pendant la durée du démarrage.

- Déterminer la vitesse et l’accélération d’un point de la périphérie de la turbine ( R=1,5m) dans les deux cas suivants :

- En régime normal à 5000 tr/min.

- A l’instant t= 4 minutes

# Exercice 5 :

Un arbre de transmission démarre d’un mouvement uniformément accéléré. Il fait 12,5 tours pendant les cinq premières secondes.

- Déterminer l’accélération angulaire du mouvement.

- Déterminer la vitesse de rotation en régime normal après démarrage.

- Calculer la vitesse et l’accélération d’un point de la périphérie de l’arbre ( R=60 mm) dans les deux cas suivants :

  - En régime normal, à vitesse constante.

  - Après deux secondes.

# Exercice 6 :

On considère une hélice d’avion tournant à 1200 tr/min à son régime nominal.

Lorsque l’on coupe le moteur, l’hélice effectue 80 tours jusqu’à l’arrêt complet. On suppose la décélération constante. Le rayon de l’hélice est de 1000 mm.

  - Déterminer les équations du mouvement. (Indiquer correctement les conditions initiales).

### Calculer la durée totale du mouvement.

  - Calculer la vitesse et l’accélération d’un point en périphérie de l’hélice dans les deux cas suivants :

    - 60 tours avant l’arrêt complet.

    - En régime normal à 1200 tr/min.

# Exercice 7 :

Une automobile aborde une courbe circulaire de rayon                     R = 150  mètre à la vitesse de 90 km/h (constante). Si l’accélération du véhicule est de 1,5 m/s² sur sa trajectoire, déterminer l’accélération supportée par les passagers.

# Exercice 8 :

### Soit la rotation de la terre autour de son axe en admettant que la terre effectue un tour en 24 heures.

- Déterminer sa vitesse angulaire.

- En déduire la vitesse d’un point situé à l’équateur si la circonférence de la terre mesure 40 000 km.

- Déterminer dans ce même cas l’accélération de ce point.

- Résoudre la question précédente pour un point situé à 45° nord.